华中科技大学

控制理论实验报告

实验二 系统的动态性能与稳态的研究

实验三 高阶系统的稳定性

| 院 系 | 人工智能与自动化学院 |
| --- | --- |
| 专业班级 | 自动化校际1701 |
| 姓 名 | 曾文正 王子钰 |
| 学 号 | U201715853 U201711635 |

实验二 系统的动态性能与稳态的研究

一、实验目的

1、掌握二阶系统性能指标的测试技术；

2、研究二阶系统的阻尼比ζ 和无阻尼自振荡频率 ω 对系统动态性能的影响；

3、分析系统在不同输入信号作用下的稳态误差；

4、观察系统稳定和不稳定的运行状态，研究开环放大系数及时间常数对系统稳定性的影响。

二、实验仪器及设备

1、STAR ACT 教学模拟机

2、数字示波器

三、实验内容及步骤

1、断开电源，按图 1 的模拟电路组成二阶系统（自行选择放大器）。

图1 二阶系统

2、检查连线，确诊无误后闭合电源，按以下步骤进行实验记录。

参数计算分析：

,,,(2%)

，其中，

根据典型二阶系统可得：      ，由此可以计算出各参数。（说明：对于原电路，我们又增加了一个反相器，以便能够更好地观察实验结果，所有推导均基于加了反相器后的。理论调节时间ts按振荡为2%计，时间单位均为秒）

使 K3=10（A1 放大器的放大系数），并保持输入矩形波幅值不变，依下表所列（＝R/100k）的变化值逐次改变，记录表内％，，数据（见下表）

| 参数 |  | ωn | ξ | ωd | σ | tp/s | ts/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α=0 | 计算值 | 31.623 | 0 | 31.623 | ———— | ———— | ———— |
|  | 实验值 | 30.325 | 0 | 30.325 | ———— | ———— | ———— |
| α=0.13 | 计算值 | 31.623 | 0.206 | 30.945 | 51.6% | 0.101 | 0.614 |
|  | 实验值 | 29.40 | 0.23 | 28.56 | 52% | 0.108 | 0.599 |
| α=0.33 | 计算值 | 31.623 | 0.522 | 26.973 | 14.6% | 0.116 | 0.242 |
|  | 实验值 | 29.65 | 0.57 | 25.20 | 14.8% | 0.124 | 0.217 |
| α=0.44 | 计算值 | 31.623 | 0.696 | 22.707 | 4.8% | 0.138 | 0.182 |
|  | 实验值 | 30.14 | 0.740 | 20.6 | 4% | 0.142 | 0.179 |
| α=0.63 | 计算值 | 31.623 | 0.996 | 2.826 | ———————— | ———— | 0.126 |
|  | 实验值 | 32.258 | 1 | ———— | ———— | ———— | 0.124 |

- 断开电源依次按图所示的模拟电路组成 0 型，I 型，II 型系统，按实验内容进行实验观察（R 使用 D5 区阻容元件，R≥100K）

图 2    0型系统

图 3    I型系统

图 4 II型系统

- 分别改变 0，I 型系统的放大系数（即改变电位器的电阻值），观察 0，I 型系统在阶跃信号和斜波信号输入时的稳态误差有何变化，并记录（阶跃信号可以使用矩形波信号代替）。

| 稳态误差 | R | 理论值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶跃信号 | 100K | 1.25(实验值同) | 0(实验值同) | 1.25 |
|  | 300K | 0.63(实验值同) | 0(实验值同) | 0.63 |
| 斜坡信号 | 100K | (实验值同) | 0.10(实验值相近) |  |
|  | 300K | (实验值同) | 0.03(实验值相近) |  |

R=100K时，

0型系统开环传递函数，闭环传递函数

I型系统开环传递函数，闭环传递函数

R=300K时，

0型系统开环传递函数，闭环传递函数

I型系统开环传递函数，闭环传递函数

四、实验要求

1. 认真整理实验数据，记录实验曲线和实验现象（红线为输入，白线为输出）

此时为无阻尼，与理论一致。

此时为欠阻尼，衰减振荡，实验数据在表中，与理论相符

此时为欠阻尼，衰减振荡，实验数据在表中，与理论相符，很明显超调量和调节时间变小，峰值时间变大。

此时可近似看做是临界阻尼，没有振荡，实验数据在表中，与理论相符。

0型系统阶跃响应曲线（R=100K）

0型系统阶跃响应曲线（R=300K）

0型系统斜坡响应曲线（R=100K）

0型系统斜坡响应曲线（R=300K）

型系统阶跃响应曲线（R=100K）

型系统阶跃响应曲线（R=300K）

型系统斜坡响应曲线（R=100K）

型系统斜坡响应曲线（R=300K）

2.分析二阶系统的ζ和ωn 对系统动态性能的影响；

理论分析

指标计算公式如下

,,,(2%),

可以看出欠阻尼二阶系统瞬态响应性能完全取决于阻尼比ζ和无阻尼自然振荡频率ωn。ζ和ωn对系统动态性能的影响如下：

（1） 当ωn一定，要减小tr和tp，必须减少ζ值，要减少ts则应增大ζωn值，而且ζ值有一定范围，不能过大。

（2）增大ωn ，能使tr，tp和ts都减少。

（3）最大超调量σp只由ζ决定，ζ越小，σp越大。所以，一般根据σp的要求选择ζ值，在实际系统中，ζ值一般在0.5-0.8之间。而对各种时间性能指标的要求，则可通过ωn的选取来满足 。

实验分析

由实验分析可知，实验中改变的二阶系统参数为阻尼比ζ，无阻尼振荡频率ωn保持不变。当α=0时，ζ=0，为无阻尼情况，此时实验结果为等幅振荡，其震荡频率就是无阻尼自然振荡频率ωn，实验结果与理论结果相符。当α=0.13,0.33,0.44时，0＜ζ＜1，为欠阻尼情况，从实验图中可以看出结果为衰减震荡过程，振荡频率为有阻尼振荡频率ωd，随着ζ的增大，超调量减小，峰值时间增大，调节时间减小，与理论分析结果相符。当α=0.63时，ζ=1，为临界阻尼情况，从实验图中可以看出此时既无超调，也无振荡，是一个单调响应过程，与理论分析结果相符。

3.分析系统的结构和参数对稳态误差的影响；

理论分析

控制系统的开环传递函数为：

系统类型常按其开环传递函数中串联积分环节的数目来分：当N=0，1，2，……时，则分别称之为0型，1型，……N型系统。增加型号数，可使系统精度提高，但对稳定性不利，实际系统中N≤2。

（1）单位阶跃输入时的稳态误差

设系统输入为单位阶跃信号,系统的稳态误差为：

令： Kp定义为位置误差系数，因此

对于0型系统，N=0，则：

对于1型或1型以上的系统，N≥1，则：

由上述分析可知，由于0型系统中没有积分环节，对阶跃输入的稳态误差为一定值，其值基本上与系统开环放大系数K成反比，K越大，ess越小，但总有误差，除非K为无穷大，所以这种没有积分环节的0型系统，又常称为有差系统。

对于实际系统，通常允许存在稳态误差，为了降低稳态误差，可以增大Kp或K。若要求系统对阶跃输入的稳态误差为零，则系统必须是1型或1型以上，即在前向通道中必须具有积分环节。

（2）单位斜坡输入时的稳态误差

设系统输入为单位斜坡信号，，定义为速度误差系数，.

对于0型系统，N=0，则：

对于1型系统，N=1，则：

对于2型或高于2型系统，N≥2，则：

以上表明，0型系统对于等速度输入（斜坡输入）不能紧跟，最后稳态误差为.具有单位反馈的1型系统，其输出能跟踪等速度输入，但总有一定误差，为使稳态误差不超过规定值，K必须足够大。对于2型或高于2型系统，稳态误差为0，这种系统有时称为二阶无差系统。

所以对于等速度输入信号，要使系统稳态误差一定为0，必须使N≥2，即必须有足够的积分环节数。

（3）单位抛物线信号输入时的稳态误差

已知： 所以稳态误差为

令： Ka定义为加速度误差系数，所以：

对于0型或1型系统，N=0或N =1，则：

对于2型系统，N=2，则：

对于3型或3型以上系统，N≥3，则：

所以当输入为单位抛物线信号时，0型或1型系统都不能满足要求，2型系统能工作，但要有足够大的Ka或K。只有3型或3型以上的系统，当它为单位反馈时，系统输出才能紧跟输入，且稳态误差为零。但是必须指出，当前向通道积分环节数增多时，会降低系统的稳定性。

当输入信号时上述典型信号的组合时，为使系统满足稳态相应要求，N值应按最复杂的输入信号来选定。

实验分析

实验中改变电位器的电阻值实际上改变了系统的开环放大系数。由实验图分析可知，当系统为0型系统，输入为阶跃信号时，稳态误差为一有限值，且随开环放大系数的增大而减小，与理论分析相符。当系统为0型系统，输入为斜坡信号时，稳态误差为无穷，对于斜坡输入不能紧跟，与理论分析相符。当系统为I型系统，输入为阶跃信号时，稳态误差为0，与理论分析相符。当系统为I型系统，输入为斜坡信号时，稳态误差为一定值，且随开环放大系数的增大而减小，与理论分析相符。

4.提出实验中出现的问题，体会和建议

开始做实验的时候我们没有用反相器，就像第一张图一样，后来意识到这样其实并不好观察实验结果，于是我们又添加了一个反相器，让输出与输入同相了。这个实验让我讲理论与实践相结合，用实验证实了平时学习的理论知识是正确的。

实验三 高阶系统的稳定性分析

- 实验电路图

- 实验曲线和数据（红线为输入白线为输出）

对上面的电路图进行理论分析：可以的得到传递函数中的K的表达式为：

由开环传递函数得到其闭环特征方程为：

应用劳斯判据可得K<12,则可得到临界状态时R的理论值41.7K ，R＜41.7K时不稳定，R=41.7K时临界稳定，R＞41.7K时稳定。

在实际实验中我们取R的值为42K，所得到的临界状态的阶跃响应的波形图如下：

测量得到它的一个周期T=1.475s,则可得到无阻尼自激振荡频率为w=4.25

改变R的值为35K，此时系统处于不稳定状态，得到的阶跃响应曲线如下图：

再次改变R的值为100K,此时系统处于稳定状态，阶跃响应的波形图如下：

下面分别改变A1，A4的反馈电容，重新计算K

（1）A1电容C=2μ时，实验测得R=71K时临界稳定，由，可得临界K值为7

第一次先改变A1的电容值为2u,闭环传递函数改变，但K的计算表达式不变，计算的方法不变，可以得到临界的R的值为500/7=71.6K,在实际实验中R的取值为71K，此时的阶跃响应波形图如下：

（2）A4电容C=2μ时，实验测得R=45K时临界稳定，由，可得临界K值为11

第二次改变A4的电容值为2u，闭环传递函数改变，但K的计算表达式不变，同理可以得到临界的R的值为500/11=45.45K，在实际实验中R的取值为45K，此时的阶跃响应波形图如下：

实验分析：低频时，K影响系统的稳态性能，K越高越好。高频时，K影响系统的抗干扰性能，K越低越好。时间常数表征了系统达到稳态值的时间长短。时间常数越大，系统达到稳态值所需时间越长。可以看成是系统响应调节的速度。

- 思考题

- 将实验结果与理论计算进行比较，分析产生误差的原因。

实验结果与理论计算值基本相符，误差很小，在理论值附近的电阻R可以满足临界稳定。

误差产生原因：

（1）可变电阻变化不连续，无法恰好调到理论临界稳定时的电阻值

（2）实验装置和里面的电容电阻等元器件存在误差

（3）实验中使用的信号即测量元件存在误差

- 分析系统开环放大系数及时间常数对系统稳定性的影响。

实验中只改变R,即开环增益K的时候，随着R的增加，K逐渐变小，系统由不稳定状态变为临界稳定状态，再变为稳定状态，由此可知，开环放大系数减小，系统稳定性增加实验中若使K保持不变，即R不变，仅改变电容C，即仅改变调节时间，并保证固定的K能使改变调节时间后系统依然稳定，之后从实验波形图可以看出，时间常数影响系统的调节时间，时间常数减小，系统调节时间减小。同时时间常数增大也会使相角裕度γ减小。

- 三阶系统的各时间常数怎样组合时，系统稳定性能较好？

答：三阶系统的各时间常数按倍数关系递增时，且倍数越大系统的稳定性越好。

- 实验中出现的问题，体会和建议

实验中出现的问题：对于软件的使用不够熟练，理论计算不够熟练。

体会：实验中如果一点点地调节可变电阻去找临界阻尼时的K效率太低，可以先根据电路图算出传递函数，然后根据劳斯判据算出理论的K从而算出R，在理论的R附近调节R找到临界稳定状态。

建议：老师讲的挺好的，收获了很多，希望能讲的更加详细透彻一些，并增加一些扩展内容。